I1 A grupa

Flynnova klasifikacija

- Temelji se na:

-instrukcijskom toku (slijedu instrukcija koje izvršava procesor)

-toku podataka (slijedu podataka povezanim s instrukcijskim tokom)

- Postoje 4 osnovna tipa arhitekture: SISD, MISD, SIMD, MIMD

Flynnova klasifikacija – SISD

Matična ploča (Motherboard)

–osnovni je element računala

-Međusobno povezuje sve komponente osobnog računala

-Na matičnoj ploči se nalaze: procesor, chipset, BIOS, memorija, sabirnice, utori sabirnica, svi konektori potrebni za komuniciranje s perifernim jedinicama, konektori za diskovne uređaje, konektori na stražnjoj strani ploče

-Matične ploče često uključuju mnoštvo integriranih podsustava (mreža ili modem, grafički ili zvučni podsustav)

-Matične ploče možemo podijeliti na: standardne, nestandardne, ploče za specijalne namijene

-Matičnu ploču karakteriziraju parametri: vrste sabirnica, arhitektura, čipset (chipset), BIOS, organizacija memorije

I2

Pojednostavljeni model 8-bitnog CISC procesora:

Elementi standardne arhitekture procesora:

- Upravljačka jedinica

- Aritmetičko-logička jedinica

- Jedan ili više akumulatora

- Registri opće namjene

- Adresni registri

- Interne sabirnice

Objasnite ulogu akumulatora i privremenog registra.

Akumulator (AC) je 8-bitni registar koji se koristi za privremeno

pohranjivanje jednog od operanda koji sudjeluju u aritmetičkoj ili

logičkoj operaciji (u većini slučajeva se rezultat operacije pohranjuje

natrag u akumulator). Također sudjeluje i u prijenosu podataka između

mikroprocesora i ostalih komponenti računala.

Privremeni registar (TR) je 8-bitni registar koji služi za privremeno pohranjivanje

jednog od podataka koji služi za privremeno pohranjivanje jednog od podatka u

aritmetičko logičkoj operaciji. Nije element programskog modela mikroprocesora.

Povezan je s jednim od ulaza ALU.

I3

Ukratko opišite oblik instrukcijske riječi. Navesti moguće oblike s obzirom na duljinu instrukcijske riječi 8-bitnih procesora CISC.

- Operacijski kod-određuje vrstu operacije

- Način adresiranja

- Adresno polje-određuje adresu operanda i rezultata

| Operacijski kod | Način adresiranja | Adresno polje |
| --- | --- | --- |

Mogući oblici instrukcijske riječi:

| Operacijski kod | 1B |
| --- | --- |

| Operacijski kod |  | Operand | 2B |
| --- | --- | --- | --- |

| Operacijski kod |  | Adresno polje | 2B |
| --- | --- | --- | --- |

| Operacijski kod |  | Adresno polje | 3B |
| --- | --- | --- | --- |

Nacrtati stanje na sabirnicama za izvođenje programa INC $2CA3 i napisati prikaz programa i podataka na memorijskoj jedinici računala. Na adresi $2CA3 je operand 3F, a operacijski kod instrukcije INC je 7C. Program je smješten u memoriji na početnoj adresi 0000.

prva perioda:

0000 – 7C		PC=0001

0001 – 2C		IR=7C

0002 – 05		MAR=0000

…

2CA3 – 3F

PC=0002	PC=0003	PC=0003	PC=0003

IR=7C		IR=7C		IR=7C		IR=7C

DC=2C_ _	DC=2CA3	DC=2CA3	DC=2CA3

MDR=2C	MDR=A3	TR=40		TR=41

MAR=0001	MAR=0002

I1 B grupa

Nacrtajte i objasnite Von Neumannov model računala.

Četiri osnovne funkcijske jedinice Von Neumannovog modela računala:

- aritmetičko-logičke, upravljačke, memorijske i ulazno-izlazne jedinice

Aritmetičko -logička jedinica

- imala je: zbrajalo, sklop za posmak (shifter) kojim se podatak posmiče ulijevo ili udesno za jedno ili veći broj mjesta, te dva 40-bitna registra za privremeno pohranjivanje operanada i rezultata: registar AC (akumulator) i registar MQ (proširenje akumulatora)

Nacrtajte i objasnite osnovnu strukturu matične ploče. Koja je razlika između sinkronih i asinkronih matičnih ploča.

Matična ploča (motherboard)

- Međusobno povezuje sve komponente osobnog računala

- Na matičnoj ploči se nalaze:

-procesor, chipset, BIOS, memorija, sabirnice

-utori sabirnica

-svi konektori potrebni za komuniciranje s perifernim jedinicama

-konektori za diskovne ureĎaje

-konektori na stražnjoj strani ploče

-matične ploče često uključuju mnoštvo integriranih podsustava (mreža ili modem, 		grafički ili zvučni podsustav)

Matične ploče možemo podijeliti na: standardne, nestandardne i ploče za specijalne namijene

Osnovna brzina na kojoj mikroprocesor komunicira s memorijom (memory bus speed), odnosno FSB (Front Side Bus). Na većini matičnih ploča, odabirom FSB brzine, također je određena i brzina PCI sabirnice.

- Sinkrone matične ploče- matične ploče kod kojih brzina PCI sabirnice ovisi o odabranoj FSB brzini.

- Asinkrone matične ploče - matične ploče koje omogućavaju da se FSB i PCI taktovi postave neovisno. One ne dopuštaju sinkrono povećanje takta PCI sabirnice ovisno o FSB taktu

I2

Objasnite ulogu programskog i podatkovnog brojila i instrukcijskog registra pojednostavljenog modela procesora CISC.

-Programsko brojilo PC (Program Counter) sadrži adresu sljedeće instrukcije koja će biti pribavljena u idućem ciklusu. PC je 16-bitni adresni registar.

-Brojilo podataka DC (Data Counter) sadrži adresu memorijske lokacije na kojoj se nalazi operand.

DC je 16-bitni adresni registar.

-U instrukcijskom registru (IR) pohranjen je operacijski kod instrukcije koja se upravo izvršava.

IR je 8-bitni registar. Duljina instrukcijskog koda je 1 bajt.

Nacrtajte i objasnite programski model RISC procesora i memorijsku jedinicu RISC procesora.

Programski model procesora sastoji se od:

- 32 32-bitna registra opće namjene (R0-R31)

- 32-bitnog programskog brojila PC

- 32-bitnog instrukcijskog registra IR

I3

Napisati stanje registara nakon izvođenja programa INC $3F05 u pojednostavljenom modelu procesora i napisati prikaz programa i podataka u memorijskoj jedinici računala prije i nakon izvođenja programa. Na adresi $3F05 je operand C5, a operacijski kod instrukcije INC je 7C. Program je smješten u memoriji na početnoj adresi 000E

Prva perioda:		PC=000F

000E - 7C		IR=7C

000F - 3F		MAR=000E

0010 - 05

…

3F05 – C5

PC=0010	PC=0011	PC=0011	PC=0011

IR=7C		IR=7C		IR=7C		IR=7C

DC=3F_ _	DC=3F05	DC=3F05	DC=3F05

MDR=3F	MDR=05	TR=C6		TR=C7

MAR=000F	MAR=0010

Nabroji faze izvođenja instrukcija i ukratko opišite što se događa tijekom faze IZVRŠI.

Faze izvršavanja instrukcija: PRIBAVI (fetch) i IZVRŠI (execute).

Tijekom faze izvrši upravljačka jedinica generira sljedove upravljačkih signala koji: pobuđuju sklopove u ALU, prijenos između registara, prijenos podataka između procesora i memorijske jedinice ili procesora i ulazno-izlazne jedinice.

Nabroji faze izvođenja instrukcija i opišite što se događa tijekom faze PRIBAVI.

-Faze izvršavanja instrukcija: PRIBAVI (fetch) i IZVRŠI (execute).

-Za vrijeme faze pribavi procesor pribavlja kod instrukcije i adresu operanda.

-Ponavljati: dohvati iz memorije instrukciju na koju pokazuje PC, dekodirati instrukciju, PC+1, odrediti odakle dolaze operandi i kuda se pohranjuje rezultat, operande dovesti na ALU i izvesti zadanu operaciju, pohraniti rezultat.

I1 C grupa

Nacrtajte Von Neumannov model računala.

Nacrtajte osnovnu strukturu matične ploče sa Core 2 procesorom.

I2

Opisati programsko brojilo i akumulator pojednostavljenog modela CISC procesora.

Akumulator (AC) je 8-bitni registar koji se koristi za privremeno pohranjivanje jednog od operanda koji sudjeluju u aritmetičkoj ili logičkoj operaciji (u većini slučajeva se rezultat operacije pohranjuje  natrag u akumulator). Također sudjeluje i u prijenosu podataka između mikroprocesora i ostalih komponenti računala.

Programsko brojilo (PC-Program Counter) sadrži adresu sljedeće instrukcije koja će biti pribavljena u idućem ciklusu. PC je 16-bitni adresni registar.

Nacrtajte pojednostavljeni model CISC procesora.

I3

Nabroji i nacrtaj faze izvođenja instrukcija i opiši algoritamskim opisom kako procesor izvodi instrukcije.

Izvršavanje instrukcija

Instrukcije se izvršavaju u četiri faze:

- PRIBAVI (fetch) -procesor pribavlja instrukciju (operacijski kod i adresu operanda ili operand)

- DEKODIRAJ

IZVRŠI (execute) - procesor dekodira kod i izvršava operaciju koja je zadana operacijskim kodom

- ZAPIŠI

Oblik instrukcijske riječi:

| Operacijski kod | Način Adresiranja | Adresno polje |
| --- | --- | --- |

- Operacijski kod – određuje vrstu operacije

- Način adresiranja

- Adresno polje - određuje adresu operanda i rezultata

Napisati stanje registara nakon izvođenja programa LDA $5A2B u pojednostavljenom modelu procesora i napisati prikaz programa i podataka u memorijskoj jedinici računala prije i nakon izvođenja programa. Na adresi $5A2B je operand 3C, a operacijski kod instrukcije LDA je 69. Program je smješten u memoriji na početnoj adresi 0010.

Dodatak za sva 3 ishoda

ISHOD 1

FLYNNOVA KLASIFIKACIJA – temelji se na-instrukcijskom toku(slijedu instrukcija koje izvršava procesor)&toku podataka(slijed podataka povezan s instrukcijskim tokom.  4 OSNOVNA TIPA ARHITEKTURE: SISD, MISD, SIMD & MIMD

MATIČNA PLOČA/motherboard-osnovni element računala-međusobno povezuje sve ostale komponente računala-na njoj se nalaze-procesor,chipset,BIOS,memorija,sabirnice-utori sabirnica-svi konektori potrebni za komuniciranje s perifernim jedinicama, konektori za diskovne uređaje,-konektori na stražnjoj strani ploče-matične ploče često uključuju mnoštvo integriranih podsustava (mrža ili modem,grafički ili zvučni podsustav) – MATIČNU PLOČU KARAKTERIZIRAJU PARAMETRI: vrste sabirnica, arhitektura, čipset,BIOS i organizacija memorije MATIČNE PLOČE MOŽEMO PODIJELITI NA standardne, nestandardne i ploče za specijalne namjene. SINKRONE– osnovna brzina na kojoj mikroprocesor komunicira s memorijom naziva se memory bus speed, odnosno FSB(Front Side Bus). Na većini matičnih ploča, odabirom FSB brzine, također je odrežena brzina PCI sabirnice & ASINKRONE MATIČNE PLOČE- FSB I PCI taktovi se mogu postavti nezavisno, dopuštaju sinkrono povećanje takta PCI sabirnice ovisno o FSB taktu

ISHOD 2

AKUMULATOR – Akumulator AC je 8-bitni registar-koristi se za privremeno pohranjivanje jednog od operanda koji sudjeluju u aritmetičkoj ili logičkoj operaciji – rezultat operacije se najčešće opet pohranjuje u akumulator- sudjeuje i u prijenosu podataka između mikroprocesora i ostalih komponenti računala

PRIVREMENI REGISTAR – Privremeni registar TR je 8-bitni registar koji služi za privremeno pohranjivanje jednog od podataka koji sudjeluje u aritmetičko logičkoj operacji – povezan je s jednim od ALU ulaza – nije element programskog modela mikroprocesora

PROGRAMSKO BROJILO PC (Program Counter) sadrži adresu sljedeće instrukcije (koja će biti pribavljena u idućem ciklusu-16 bitni registar .. BROJILO PODATAKA DC (Data Counter) sadrži adresu memorijske lokacije na kojoj se nalazi operand(16 bitni)

INSTRUKCIJSKI REGISTAR IR u njemu je pohranjen operacijski kod instrukcije koja se upravo izvršava, on je 8-bitni registar, duljina instrukcijskog koda je jedan bajt

MODEL RISC PROCESORA – PROGRAMSKI MODEL PROCESORA čine one njegove sastavnice koje su vidljive i dohvatljive programeru kada programira u asembleru

PROGRAMSKI  MODEL PROCESORA sastoji se od -32 32-bitna registra opće namjene (R0-R31) – 32 bitnog programskog brojila PC i – 32 bitnog instrukcijskog registra IR

ISHOD 3

IZVRŠAVANJE INSTRUKCIJA – u 2 faze: pribavi i izvrši – za vrijeme faze pribavi procesor pribavlja kod instrukcije i adresu operanda

IZVOĐENJE INSTRUKCIJA PROCESOR: 1. točka ponavljati //ovo piši jedno ispod drugog natuknice i strelicu prema dole(-dohvati iz memorije instrukciju na koju pokazuje PC, -dekodirati instrukciju – PC+1 – odredi odakle dolaze operandi i kuda se pohranjujue rezultat – operande dovesti na ALU i izvesti zadanu operaciju -  pohraniti rezultat) 2. točka: do isključenja

IZVRŠAVANJE INSTRUKCIJA – TIJEKOM FAZE IZVRŠI upravljačka jedinica generira sljedove upravljačkih signala koji: pobuđuju sklopove u aritmetičko-logičkoj jedinic, prijenos između registara, prijenos podataka između procesora i memorijske jedinice ili procesora i ulazno-izlazne jednice

PRIMJER IZVOĐENJA PROGRAMA – prikazat ćemo kako djeluje procesor : -pretpostavimo da se program sastoji samo od jedne strojne instrukcije INC$05ff – ta instrukcija se tumači kao: intrementiraj sadržaj memorijske lokacije čija je adresa 05FF (heksadekadno)

STANJE REGISTARA PROCESORA: programsko brojilo=0103, instrukcijski registar=7C, brojilo podataka=05FF, promjenuti sadržaj memorjske lokacije 05FF je M(05FF)=24

ZADATAK(napisati stanje registra nakon..):  jedno ispod drugog sve piši – prva perioda: 000E – 7C, 00F -3F, 0010 -05 ... 3F05 –C5 – PC=000F, IR=7C, MAR=000E – PC=0010, IR=7C, DC=3F, MOR=3F, MAR =000F, - PC=0011, IR=7C, DC=3f05, MOR=05, MAR=0010, PC=0011, IR=7C, DC=3F05, TR=C5, - PC=0011, IR=7C, DC=3F05, TR=C6 – PC=0011, IR=7C, DC=3F05, TR=C6 – 3f05 je C6