GRAĐA RAČUNALA

Hijerarhijski model računala:

Hardware: sklopovska oprema

Kernel: jezgra operacijskog sustava

Software: preostali dio operacijskog sustava: programi za otkrivanje pogrešaka, prevodioci, dokumentacija, editori, uslužni programi, punionici

Humanware: korisnički programi, korisnici

Klasifikacija arhitekture računala:

Control flow: arhitektura računala s upravljačkim tokom

Data flow: arhitektura računala upravljena tokom podataka

Demand driven: arhitektura računala upravljana zahtjevom

Arhitektura računala s upravljačkim tokom:

- adresabilna memorija u kojoj su u istom obliku podaci i instrukcije

- programsko brojilo koje sadrži adrese sljedeće instrukcije koju treba izvršiti

- operacije u von Neumannovom modelu izvršavaju se sekvencijalno

Arhitektura računala upravljana tokom podataka:

- pokreće instrukcije kada su raspoloživi svi operandi potrebni za instrukciju

Arhitektura računala upravljana zahtjevom:

- potreba za rezultatom pokreće izvršavanje instrukcije koja će taj rezultat generirati

Flynnova klasifikacija:

- temelji se na: instrukcijskom setu (slijedu instrukcija koje izvršava procesor) i toku podataka (slijedu podataka povezanim s instrukcijskim tokom)

- četiri osnovna tipa arhitekture: SISD, MISD, SIMD, MIMD

SISD - Single instruction stream single data stream:

- jednostruki instrukcijski tok, jednostruki tok podataka

- standardna serijska računala s jednim procesorom

Osnovna obilježja PC-a:

- procesor kompatibilan sa Intelovim procesorom 80x86

- izgrađeno na osnovu ISA specifikacije

- koristi jednu od sabirnica kompativbilnih sa ISA ili PCI sabirnicu

- koristi BIOS kompatibilan sa IBM-ovim

- izvršava programe kompatibilne sa MS-DOS i MS-Windows

Podsustavi PC-a:

- kućište s napajanjem, matična ploča, procesor, memorija, diskovni podsustav, video podsustav, audio podsustav, mrežni podsustav, osnovni ulazno-izlazni uređaji

Pet funkcijskih jedinica računala:

Aritmetičko logička jedinica: izvršavanje osnovnih aritmetičkih i logičkih operacija

Upravljačka jedinica: razumije i tumači instrukcije te upravlja slijedom izvođenja operacija

Memorija: podatci i instrukcije pohranjuju se na jednak način u istoj memoriji

Ulazna jedinica: komunikacija sa vanjskim svijetom (unos podataka u računalo)

Izlazna jedinica: komunikacija sa vanjskim svijetom (izlaz podataka iz računala)

Model von Neumannovog računala:

ALU - Aritmetičko logička jedinica:

- sklopovi za operaciju zbrajanja (zbrajala) i sklop za posmak

- oduzimanje: pribrajanje dvojnog komplementa

- množenje i dijeljenje: pod programskim upravljanjem ponavljanjem uzastopnih operacija zbrajanja, oduzimanja i posmaka

Upravljačka jedinica:

- generira upravljačke signale za vremensko vođenje i upravljanje ostalim funkcijskim jedinicama

- svaki korak algoritma predstavljen je jednom ili slijedom strojnih instrukcija

- strojne instrukcije određuju elementarne operacije koje sklopovlje moze izvesti

Memorija:

- svakoj memorijskoj lokaciji jednoznačno je pridružena adresa

- nema procesnih sposobnosti

Model mikroračunala:

OSNOVNI MODULI MIKRORAČUNALA:

Mikroprocesor: složeni programski upravljivi sklop koji pribavlja, dekodira i izvršava instrukcije

- po funkcijama odgovara upravljačkoj i aritmetičko logičkoj jedinici

- za normalno djelovanje nužni su dodatni moduli

- izvodi se u tehnologiji VSI (visok stupanj integracije), ostvaren kao jedan čip

Memorijski moduli: pohranjeni programi i podaci u istom obliku

- RAM - izbrisiva memorija (memorija s izravnim pristupom) SRAM i DRAM

- ROM - neizbrisiva memorija (ROM, PROM, EPROM, EEPROM)

Ulazno-izlazni moduli: tipkovnica, miš, printer, monitor...

Moduli posebne namjene:

* sabirničko sučelje - omogućava povezivanje sabirnice sa mikroračunalom

- MMU - memorijska upravljačka jedinica, omogućava rukovanje velikim adresnim prostorom i višekorisničkoj okolini

- koprocesori - matematički, grafički, korpocesori U/I

- DMA procesori - omogućavaju brži prijenos podataka između memorije i vanjskog svijeta bez sudjelovanja mikroprocesora u prijenosu

- programibilni vremenski sklop

Pomoćni sklopovi: izvor napajanja, generator signala vremenskog vođenja

Sabirnice:

- mikroprocesor komunicira putem sabirnica s drugim modulima

- vanjska sabirnica: komunikacijski put između mikroprocesora i ostalih modula

- podatkovna sabirnica

- adresna sabirnica

- upravljačka sabirnica

PROGRAMSKA OPREMA MIRKORAČUNALA:

Razina 1: jezgra operacijskog sustava

* osnovno komuniciranje sa sustavom

- dodjeljuje resurse mikroračunala na temelju potreba korisničkih programa i raspoloživih kapacitet

- organizira kooperativne procese, nadgleda ih i omogućava komunikaciju između njih

Razina 2: preostali dio operacijskog sustava

- uslužni programi - U/I koji omogučuje sučelje između mikroračunala i vanjskog uređaja

- editori -  omogućavaju prihvat izvornih programa kada se unose tipkovnicom, pomoću editora se izvorni program pohranjuje u memoriju mikrorčunala

- asembler - program pisan u obliku mnemoničkih oznaka i simboličkih naziva memorijskih lok.

- prevodioc - kompajler, prevodi izvorne programe napisane u višem programskom jeziku u objektni program koji ze može izvršavati na mikroračunalu (program se prevodi prije izvršavanja)

- interpreter - program se prevovi i izvršava liniju po liniju kako se i unosi

- punioci - prenosi u memoriju mikroračunala objektni program koji dobije prilikom prevođenja, premiješta program u slobodni memorijski prostor, povezuje različite objektne programe koji se međusobno povezuju

- programi za otkrivanje pogrešaka

Razina 3: razni korisnički programi

Matična ploča:

- osnovni element računala, povezuje sve komponente osobnog računala

- nalaze se: procesor, chipset, BIOS, memorija, sabirnice, utori sabirnica, konektori za periferne uređaje, diskovne uređaje

- podjela: standardne, nestandardne, ploče za specijalne namjene

- karakteriziraju je: vrste sabirnica, arhitektura, chipset, BIOS, organizacija memorije

Southbridge:

- PCI sabirnice - za dodatne uređaje i kontrolere

- ISA sabirnice - prethodnica PCI standarda

- DMA kontroler - omogućava direktan pristup memoriji ISA i LPC uređajima

- IRQ kontroler - omogućava zahtjeve za prekidima

- IDE kontroler - HDD, CD ROM

- LPC most - osigurava protok signala do SIO kontrolera koji upravlja tipkovnicom, mišem

- USB, RAID, LAN, WAN, Bluetooth, Zvučna kartica

Sinkrone i asinkrone matične ploče:

- memory bus speed - osnovna brzina na kojoj mikroprocesor komunicira sa memorijom (FSB)

- sinkrone: brzina PCI sabirnice ovisi o odabranoj FSB brzini

- asinkrone: ne dopuštaju sinkrono povečanje takta PCI sabirnice ovisno o FSB taktu

Mikroprocesor:

Akumulator A:

- 8-bitni registar

- koristi se za privremeno pohranjivanje jednog od operanda koji sudjeluju u aritmetičkoj ili logičkoj operaciji

- rezultat se pohranjuje ponovo u akumulator

- sudjeluje u prijenosu podataka između mikroprocesora i ostalih komponenti računala

Programsko brojilo PC:

* 16-bitni adresni registar

- sadrži adresu sljedeće instrukcije (koja će biti pribavljena u idućem ciklusu)

Brojilo podataka DC:

- 16-bitni adresni registar

- sadrži adresi memorijske lokacije na kojoj se nalazi operand

Privremeni registar PR:

- 8-bitni registar

- služi za privremeno pohranjivanje jednog od podataka koji sudjeluje u aritmet. log. operaciji

- povezan s jednim od ulaza u ALU

- nije element programskog modela

Instrukcijski registar IR:

- 8-bitni registar

- pohranjen operacijski kod instrukcije koja se upravo izvršava (duljina koda je jedan bajt)

Skup registara opće namjene:

- za privremeno pohranjivanje operanda, međurezultata i rezultata

- ubrzava rad procesora, element programskog modela

ALU - Aritmetičko logička jedinica:

- izvršava osnovne aritmetičke i logičke operacije (zbrajanje, posmak, kompement, logicki I ILI)

Upravljačka jedinica:

- sklopovi za dekodiranje instrukcija i upravljački sklopovi

- u dekoderu se dekodira instrukcija (operacijski kod) na osnovu čega upravljački sklopovi generiraju niz upravljačkih signala

Interna sabirnica:

- sabirnica izvedena na samom mikroprocesorskom čipu

- omogućava prijenos podataka između pojedinih registara, ALU i upravljačke jedinice

Registar stanja (uvjeta):

- sastoji se od bistabila - dojavni bitovi, zastavice, dojavljuju stanje procesora, bit prekida, indikaciju rezultata ALU

- zastavice za indikaciju stanja nastalih kao posljedicu izvođenja instrukcija

- zastavice za rukovanje prekidom

- zastavice za indikaciju glavnih stanja mikroprocesora

* C (bit prijenosa), V (preljeva), N (negativni), Z (nule), H (prijenosa), P (parnosti), I (prekida)

Sklopovi za rukovanje podacima:

Aritmetičko-logička jedinica: izvodi aritmetičke i logičke operacije

Akumulatori: za privremeno pohranjivanje operanda, rezultata i U/I podataka

Registri opće namjene: pohranjivanje operanda i međurezultata

Registar stanja: upisuji se dojavni bitovi o stanju procesora i rezultata

Adresni registri: sadrze adresu podatka ili instrukcije

Segmentni registri: koriste kao kazala za pojedine memorijske segmente

Upravljački sklopovi:

PC programsko brojilo: sadrži adresu sljedeće instrukcije

IR instrukcijski registar: pohranjuje kod instrukcije koja se upravo izvršava

Niz registara pretpribavljenih instrukcija

Sklopovi za dekodiranje: dekodiraju operacijski kod instrukcije i pobuđuju slijed upravlj. signala

Sklopovi za vremensko vođenje i upravljanje

Arhitektura procesora: značajke koje ga određuju

- interna organizacija, struktura registara, organizacija ALU, izvedba upravljačke jedinice, djelovanje procesora, strojni ciklusi

Elementi standardne arhitekture procesora:

- upravljačka jedinica, ALU, jedan ili više akumulatora, registri opće namjene, adresni registri, interne sabirnice

Memorija stog: LIFO memorijska struktura

- push - položi podatak u stog

- pull ili pop - uzmi podatak sa stoga

- privremeno pohranjuje povratnu adresu (povratak iz potprograma) i tekuće stanje procesora

Adresni registri:

Programsko brojilo PC: sadrži adresu sljedeće instrukcije, povecava se u fazi pribavi

Pomoćno programsko brojilo DC

Kazalo stoga: sadrži adresu podatka koji se nalazi na vrhu stoga

Indeksni registri: indeksni način adresiranja

Instrukcije procesora:

Strojni program: u memoriji su pohranjene instrukcije onim redoslijedom kako ih treba izvršavati

- u PC se postavi adresa prve instrukcije

Procesor automatski izvodi instrukciju za instrukcijom

- dohvati iz memorije instrukciju na koju pokazuje PC

- dekodiraj instrukciju

- PC povecaj za jedan

- odrediti od kuda dolaze operandi i gdje se pohranjuje rezultat

- operande dovest na ALU i izvest operaciju

- pohraniti rezultat

Izvršavanje instrukcija - faze:

Pribavi: procesor pribavlja instrukciju: operacijski kod i adresu operanda

- oblik instrukcijske riječi: operacijski kod (određuje vrstu operacije), način adresiranja, adresno polje (određuje adresu operanda i rezultata)

Izvrši: procesor dekodira kod i izvršava operaciju

- upravljačka jedinica generira niz upravljačkih signala

- rezultat su odgovarajuči prijenosi podataka i određene operacije

Primjer izvođenja instrukcije: zbroj dva operanda 11h (adresa 0011h) i 22h (adresa 0022h)

- operand 11h se sprema u A

- akumulatoru dodati operand 22h, a rezultat zbroja se pohranjuje u akumulator A

- sadrzaj akumulatora se komplementira