I1-max 5 bodova (ostvareno bodova-----------)

1.(1-bod) Oktalni  broj 357 pretvoriti u : a)binarni; b) heksadekadski

2. (1-bod) Kodirati 249 u : a) XS-3 kodu; b)2421 kodu

3. (2-boda) Na ulazu digitalnog sustava primljena je riječ 010111101011  zapisana u Hammingovom kodu. Riječ ima četiri ispitna bita. Utvrditi da li je riječ ispravno pročitana, ako je poznato da je primijenjen parni paritet. Bit najmanje težinske vrijednosti zapisan je lijevo.Detektirati eventualnu pogrešku, te napisati ispravnu informacijsku riječ.

4. (1-bod) Napisati u 8421 kodu znamenke 1, 2,6, 7,9 i zaštititi ih uzdužnim i poprečnim neparnim paritetom.

I2-max 10  bodova (ostvareno bodova-----------)

1.(2-boda) Nacrtati karakteristični simbol  NI  logičkog sklopa sa tri ulaza, napisati tablicu kombinacija i algebarski izraz. Za nacrtani vremenski dijagram promjena ulaznih varijabli odrediti izlaznu funkciju.

2. (4-boda)  Nacrtati logičku shemu zadane funkcije  ostvarene I, ILI i NE sklopovima. Istu shemu nacrtati koristeći NI sklopove.

3. (4-boda) Za zadanu logičku shemu napisati logičku funkciju, te tablicu stanja.

I3-max 10 bodova (ostvareno bodova-----------)

1. (3- boda) Napisati drugu stranu slijedećih zakona (aksioma i teorema) Booleove algebre:

2. (2-boda) Pomoću pravila Booleove algebre pojednostavniti zadanu logičku funkciju:

3. (2-boda) Napisati tablicu stanja za zadani kanonski oblik funkcije,te napisati funkcije pomoću sume produkata:

f(A,B,C)= (0,1,3,4,5,6)

4. (2-boda) Pomoću K-tablice minimizirati logičku funkciju:

f(A;B;C)=∑(0,2,4,5,6)

5. (1-bod)  Napisati i dokazati De Morganove teoreme

I4-max 5 bodova (ostvareno bodova-----------)

1.(1-bod) Nabrojati osnovne porodice integriranih sklopova i navesti njihove osnovne karakteristike

2. (2-boda) Nacrtati shemu monostabila izvedenog sa vremenskim sklopom 555, te objasnite način rada prikazom valnih oblika napona na ulazu i izlazu sklopa.

3. (2-bod) Nacrtati shemu astabila  izvedenog sa NE555, te objasniti njegovu funkciju prikazom odgovarajućih izraza i vremenskog dijagrama izlaznog signala

I5-max 10  bodova(ostvareno bodova-----------)

1.(3-boda) Nacrtati simbol  bridom okidanog SR bistabila , napisati sažetu tablicu kombinacija. Vremenski dijagram promjena ulaznih varijabli prikazan je na slici. Nacrtati izlaz Q  na predviđenoj vremenskoj osi.Qn=1

2. (3-boda) Za JK bistabil okidan  negativnim bridom odrediti  izgled signala na izlazu prema zadanim ulazima, te početnim stanjem bistabila Qn=0. Nacrtati simbol bistabila i  sažetu tablicu stanja

3. (2-boda)Nacrtati  D  bistabil izveden sa SR bistabilom, napisati tablicu stanja za D bistabil okidan pozitivnim bridom, simbol i odrediti  izgled signala na izlazu prema zadanim ulazima, te početnim stanjem bistabila Qn=1.

4. (2-bod) Nacrtati simbol negativnim bridom okidanog T bistabila, napisati sažetu tablicu stanja. Nacrtati blok shemu T bistabila izvedenog sa JK bistabilom

I6-max 10 bodova(ostvareno bodova-----------)

1. (2-bod) Serijski upisati podatak B0=B1=B2 =100 u posmačni registar izveden sa D

bistabilima, te analizirati rad  prikazom tablice stanja. Nacrtati shemu spoja.

2.(3-boda) Nacrtati prstenasto brojilo, te analizirati rad  prikazom tablice stanja i dijagramom stanja. Početno stanje brojila je B0=B1=B2 =010 .

3. (3-boda) Nacrtati shemu 3-bitnog asinkronog binarnog brojila. Koristiti negativnim bridom okidane T bistabile. Zadano je početno stanje brojila: B0B1B2=110. Nacrtati valne oblike na izlazima bistabila za prva 4 taktna impulsa.

4. (2-boda) Nacrtati shemu trobitnog binarnog asinkronog brojila koje broji naprijed i analizirati rad prikazom tablice stanja.

I7-max 8 bodova (ostvareno bodova-----------)

1.(2-bod) Nacrtati simbol i logičku shemu dekodera 2/4, te napisati tablicu stanja.

2. (1-bod) Nacrtati simbol i logičku shemu multipleksora 4/1, te napisati tablicu stanja.

3. (2-boda) Pomoću multipleksora 4/1 realizirati logičku funkciju

4.(1-bod) Pomoću multipleksora 8/1 realizirati logičku funkciju

5. (2-boda) Nacrtati simbol i shemu potpunog zbrajala i napisati pripadajuću tablicu stanja.

I8-max 8  boda(ostvareno bodova-----------)

1.(4-boda) Nacrtati shemu DA pretvornika za pretvorbu 4-bitnog binarnog broja u analogni oblik.Označiti vrijednosti svih otpornika, ako otpornik koji odgovara najznačajnijem bitu ima vrijednost od 1kΩ. Odrediti vrijednost izlaznog napona,ako je na ulaz dovedena binarna kombinacija 1101,uz napon rezolucije od 0,1V.

2. (1-bod) Izračunati maksimalni iznos izlaznog napona DA pretvornika, ako se za podatak 11001010 dobije na izlazu vrijednost napona od 20V, a za podatak 00000000  se dobije 0V.

3. (3-boda)Nacrtati shemu Wilkinsonovog AD pretvornika i na vremenskom dijagramu analizirati rad.

I9-max 4 boda(ostvareno bodova-----------)

1. (2-bod) Nacrtati matrični prikaz permanentne memorije čiji sadržaj će odgovarati rješenju zadanih funkcija:    f1=ABC  ; f2=  AB+C     f3=  A+B+C        Odrediti sadrzaj memorije na lokaciji čija je adresa 100.

2.(1-bod) Nacrtati celiju i objasniti princip rada dinamičke memorije

?

3.(1-bod) Objasniti osnovne pojmove vezane za organizaciju podataka na tvrdom disku

?